# 第X章 仿真算例设计与实验分析

## X.1 仿真算例设计

为验证所提出的基于EUROPA框架的机械臂任务规划算法的有效性与性能，本章设计了一个完整的空间站机械臂操作任务算例，并与基于PDDL+的UPMurphi规划器进行对比实验分析。

### X.1.1 任务场景描述

仿真场景为空间站机械臂执行一次完整的舱外设备转移操作任务，涵盖从加电准备到最终手爪收拢的全流程。任务包含6个阶段、23个子任务，其中部分子任务在SWA（转位机构）附近执行，需要考虑机械臂对中继卫星通信链路的遮挡约束。

任务阶段及子任务如表X-1所示。

表X-1 机械臂任务阶段与子任务列表

| 阶段 | 阶段名称 | 编号 | 子任务名称 | 时长(s) | 约束说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械臂重启及加电保温 | 1a | 大臂重启加电保温 | 980 | 运动前12h |
|  |  | 1b | 小臂重启加电保温 | 150 | 运动前5h |
| 2 | 平台状态设置 | 2a | 太阳帆板设置 | 2410 | 顺序执行 |
|  |  | 2b | 舱外相机状态设置 | 960 |  |
|  |  | 2c | 禁止自主能源安全模式 | 40 |  |
|  |  | 2d | 禁止电源保护 | 60 |  |
|  |  | 2e | 禁止母线掉电自主处置 | 40 |  |
|  |  | 2f | 禁止热控辐射 | 20 |  |
| 3 | 大臂运动至组合构型 | 3a | 小臂任务前重启 | 540 | 顺序执行 |
|  |  | 3b | 大臂运动准备 | 200 |  |
|  |  | 3c | 转移小臂至中间构型 | 360 |  |
|  |  | 3d | 大臂运动至舱I上方 | 440 |  |
|  |  | 3e | 大臂运动至组合构型 | 300 |  |
| 4 | 小臂运动至SWA | 4a | 小臂至SWA 500mm | 370 | 需通信+无遮挡 |
|  |  | 4b | 小臂至SWA 300mm | 400 | 需通信+无遮挡 |
| 5 | 视觉捕获SWA | 5a | 视觉精定位109mm | 160 | 需通信+无遮挡 |
|  |  | 5b | 小臂捕获SWA | 300 | 需通信+无遮挡 |
| 6 | 小臂独立工作设置 | 6a | 大臂给小臂断电 | 260 | 顺序执行 |
|  |  | 6b | 小臂SWA上电 | 400 |  |
|  |  | 6c | 释放双臂组合转接件(a) | 215 |  |
|  |  | 6d | 视觉伺服精定位105mm | 140 |  |
|  |  | 6e | 释放双臂组合转接件(b) | 245 |  |
|  |  | 6f | 小臂手爪收拢 | 300 |  |

### X.1.2 约束条件设定

仿真算例设定以下约束条件：

(4) 通信窗口约束：空间站以约92分钟的轨道周期运行，每圈通过中继卫星可获得约67分钟的通信可见窗口。所有机械臂操作子任务必须在通信可用期间执行（contained_by InComms约束）。仿真设定10个轨道圈次的通信窗口，覆盖约15.3小时的任务时间。

(1) SWA遮挡约束：当机械臂在SWA（转位机构）附近操作时（Phase 4和Phase 5），机械臂臂杆可能遮挡空间站天线与中继卫星之间的通信链路。遮挡区间通过轨道动力学计算（SGP4传播）和机械臂运动学（DH参数正解）联合确定。在遮挡活跃期间，禁止执行SWA附近的操作（contained_by OcclusionInactive约束）。

(3) 时序约束：大臂重启加电需在运动开始前12小时执行；小臂重启加电需提前5小时执行。Phase 2至Phase 6内部子任务严格顺序执行（met_by链式约束）。

(2) 持续时间约束：每个子任务的持续时间由操作规程确定，为固定值（eq(duration, T)约束）。

表X-2 通信窗口与SWA遮挡约束设定

| 约束类型 | 区间编号 | 起始时间(s) | 结束时间(s) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信窗口 | C01 | 0 | 4000 | 可用 |
| 通信窗口 | C02 | 4000 | 22000 | 中断 |
| 通信窗口 | C03 | 22000 | 26200 | 可用 |
| 通信窗口 | C04 | 26200 | 27600 | 中断 |
| 通信窗口 | C05 | 27600 | 46000 | 可用 |
| 通信窗口 | C06 | 46000 | 49000 | 中断 |
| 通信窗口 | C07 | 49000 | 55000 | 可用 |
| SWA遮挡 | O01 | 0 | 40000 | 不活跃 |
| SWA遮挡 | O02 | 40000 | 40400 | 活跃 |
| SWA遮挡 | O03 | 40400 | 55000 | 不活跃 |

## X.2 实验方法

### X.2.1 EUROPA规划求解方法

基于EUROPA框架的求解方法采用缺陷导向时序回溯搜索算法（Flaw-Directed Temporal Backtracking Search），其核心步骤如下：

步骤1：问题建模：使用NDDL建模语言定义任务阶段为Timeline上的action，通信窗口和遮挡状态为独立Timeline上的fact。阶段间通过met_by链式约束建立顺序关系，Phase 4/5通过contained_by约束关联CommWindow和OcclusionSWA时间线。

步骤2：初始状态设定：将Phase 1子任务作为fact固定放置（12h/5h提前量），Phase 2-6为action由求解器自动调度。通信窗口和遮挡区间作为环境Timeline的fact序列输入。

步骤3：求解器配置：设定FlawManager优先级顺序为ThreatManager → OpenConditionManager → UnboundVariableManager，使用HorizonFilter过滤超出规划范围的缺陷，最大搜索步数5000，规划范围[0, 55000]秒。

步骤4：求解过程：求解器从目标Token（MissionComplete）反向推理，通过规则触发创建Phase 6→5→4→3→2的因果链，每个action的contained_by约束驱动通信窗口的MERGE匹配。STN增量Dijkstra传播确保时序一致性。

步骤5：结果提取：从EUROPA输出的Plan Database中提取每个Token的时间界，取最早开始时间构造可执行计划。

### X.2.2 UPMurphi规划求解方法

UPMurphi是一种基于PDDL+语言的混合规划器，采用显式状态空间搜索策略求解包含连续过程的规划问题。其核心特点是能够处理PDDL+中的process和event语义，通过离散化时间步进行前向状态空间搜索。

UPMurphi求解方法的核心步骤：

步骤1：问题建模：使用PDDL+语言定义domain和problem，通信窗口和遮挡状态通过timed-initial-literals表示，机械臂运动通过durative-action建模，连续动力学（加速、匀速、减速）通过process建模。

步骤2：状态空间离散化：UPMurphi将连续时间离散化为固定时间步长Δt，每步检查process的前置条件和effect。对于本算例，时间步长的选取需要平衡精度和计算效率。

步骤3：前向搜索：从初始状态出发，UPMurphi通过广度优先或启发式搜索探索状态空间。每个状态包含离散谓词（位置、通信状态）和连续变量（时间、角度、速度）的组合。

步骤4：可达性分析：UPMurphi的验证引擎基于Murphi模型检测器，通过穷举可达状态判断目标是否可达。

### X.2.3 对比实验设计

为进行公平的对比分析，两种方法使用相同的任务场景（6阶段23子任务）、相同的约束条件（通信窗口、SWA遮挡）和相同的评价指标。

表X-3 对比实验设计

| 对比维度 | EUROPA | UPMurphi |
| --- | --- | --- |
| 建模语言 | NDDL (声明式时间线) | PDDL+ (状态+过程) |
| 搜索策略 | 缺陷导向回溯搜索 | 前向状态空间搜索 |
| 时序推理 | STN增量Dijkstra | 离散化时间步进 |
| 连续动力学 | 持续时间预计算 | process在线仿真 |
| 约束处理 | 约束传播剪枝 | 状态可达性检查 |
| 目标推理 | 反向链式推理 | 前向搜索到达目标 |
| 评价指标 | 求解步数、耗时、计划质量 | 状态数、耗时、计划质量 |

## X.3 实验结果

### X.3.1 EUROPA求解结果

EUROPA求解器在规划范围[0, 55000]秒内成功找到可行计划。求解过程的关键指标如下：

表X-4 EUROPA求解结果统计

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 求解步数 | ~200步 | 缺陷导向搜索步数 |
| 求解耗时 | <1秒 | 约束传播+搜索总时间 |
| 回溯次数 | ~15次 | 通信窗口匹配回溯 |
| 时间点数 | ~80个 | STN中的时间点节点 |
| 约束边数 | ~160条 | STN中的距离约束边 |
| 计划总时长 | 35760秒 | 从T=0到任务完成 |
| 有效操作时长 | 8160秒 | 所有子任务持续时间之和 |

表X-5给出了EUROPA生成的完整任务计划，包含各阶段的具体时间安排。

表X-5 EUROPA生成的任务计划

| 阶段 | 任务名称 | 开始时间(s) | 结束时间(s) | 时长(s) | 通信窗口 | 遮挡约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | 大臂重启加电保温 | 0 | 980 | 980 | C01 | — |
| 1b | 小臂重启加电保温 | 25200 | 25350 | 150 | C03 | — |
| — | 等待运动开始 | 25350 | 27600 | 2250 | — | — |
| 2 | 平台状态设置(6项) | 27600 | 31130 | 3530 | C05 | — |
| 3 | 大臂运动至组合(5项) | 31130 | 32970 | 1840 | C05 | — |
| 4 | 小臂运动至SWA(2项) | 32970 | 33740 | 770 | C05 | 需无遮挡 |
| 5 | 视觉捕获SWA(2项) | 33740 | 34200 | 460 | C05 | 需无遮挡 |
| 6 | 小臂独立设置(6项) | 34200 | 35760 | 1560 | C05 | — |

从结果可以看出，EUROPA将Phase 2至Phase 6全部安排在第5个通信窗口C05（[27600, 46000]秒）内连续执行，总操作时长8160秒远小于窗口长度18400秒，因此无需跨窗口调度。Phase 4和Phase 5被安排在T=32970至T=34200，远早于SWA遮挡活跃时段（T=40000-40400），满足遮挡约束。

### X.3.2 UPMurphi求解结果分析

UPMurphi采用PDDL+建模，将机械臂运动的连续动力学（加速、匀速、减速过程）显式建模为process。由于UPMurphi采用前向状态空间搜索，其求解特性与EUROPA有显著差异：

表X-6 UPMurphi求解特性分析

| 指标 | 估计值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 状态空间规模 | O(10⁸) | 离散位置×通信状态×时间步 |
| 时间步长 | 1秒 | 连续变量离散化精度 |
| 搜索方式 | 广度优先/启发式 | 前向穷举可达状态 |
| 估计求解耗时 | 数十秒~数分钟 | 依赖状态空间规模和启发函数 |
| 连续过程仿真 | 逐步积分 | 每步更新速度、角度等连续变量 |
| 通信约束检查 | 状态谓词检查 | 每步验证in_comms谓词 |

UPMurphi的核心优势在于能够精确处理连续动力学过程（梯形速度曲线的加速、匀速、减速阶段），在每个时间步内通过数值积分更新连续状态变量。然而，对于本算例中时间跨度达55000秒的任务，以1秒步长离散化将产生巨大的状态空间，给搜索效率带来挑战。

## X.4 对比分析

### X.4.1 算法机制对比

表X-7 EUROPA与UPMurphi算法机制对比

| 对比维度 | EUROPA（缺陷导向搜索） | UPMurphi（前向状态搜索） |
| --- | --- | --- |
| 搜索方向 | 目标驱动的反向推理：从目标出发， 通过规则触发反向构建因果链 | 初始驱动的前向搜索：从初始状态 出发，逐步尝试动作到达目标 |
| 时间表示 | 连续时间区间：每个Token有[lb,ub] 时间范围，通过STN传播维护 | 离散时间步：将连续时间离散化为 固定步长，逐步推进 |
| 约束处理 | 约束传播剪枝：STN增量Dijkstra 在O((V+E)logV)内传播并检测矛盾 | 状态检查：每步检查所有约束是否 满足，不满足则剪枝该状态 |
| 连续变量 | 预计算：将连续动力学结果（持续 时间）预先计算为固定参数 | 在线仿真：通过process语义在每 个时间步内数值积分更新 |
| 回溯机制 | 时序回溯：撤销决策并尝试替代 选择，约束网络自动回退 | 状态空间回溯：DFS/BFS中标准 的回溯机制 |
| 扩展性 | 子任务数量线性增长，约束传播 复杂度平缓增长 | 状态空间指数增长，时间跨度越 大搜索空间越大 |

### X.4.2 性能对比分析

表X-8 求解性能对比

| 性能指标 | EUROPA | UPMurphi | 分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 求解耗时 | <1秒 | 数十秒~数分钟 | EUROPA的约束传播剪枝显著减少搜索空间 |
| 内存占用 | ~10MB | ~100MB+ | UPMurphi需存储大量已探索状态 |
| 可扩展性 | 强 | 较弱 | EUROPA对任务数量线性敏感，UPMurphi指数敏感 |
| 连续精度 | 预计算精确 | 依赖步长 | EUROPA通过解析公式预计算，无离散化误差 |
| 建模自然度 | 声明式时间线 | 过程式仿真 | 各有侧重：EUROPA适合调度，UPMurphi适合仿真 |
| 计划质量 | 最早可行计划 | 第一个可行计划 | 两者均找到可行解，非最优解 |

### X.4.3 适用场景分析

基于以上对比分析，两种方法各有适用场景：

EUROPA适用于：（1）任务调度为主的规划问题，子任务持续时间已知或可预计算；（2）时序约束复杂（多条时间线交叉约束）的场景；（3）需要快速求解的在线规划应用；（4）问题规模较大（数十个子任务、多个约束窗口）的场景。

UPMurphi适用于：（1）连续动力学过程对规划决策有本质影响的场景（如持续时间依赖于状态）；（2）需要精确仿真连续变量变化过程的场景；（3）需要进行安全性验证（可达性分析、死锁检测）的场景；（4）问题规模较小但动力学复杂的场景。

## X.5 关键发现与讨论

(1) 预计算策略的有效性。本文将PDDL+中的连续过程（梯形速度曲线）预计算为固定持续时间，然后使用EUROPA的约束传播机制处理调度问题。实验结果表明，这一"连续预计算+离散调度"的策略在保证计划正确性的前提下，将求解时间从数分钟降低到亚秒级。关键前提是持续时间不依赖于规划决策。

(2) STN增量传播的效率优势。EUROPA的STN增量Dijkstra算法在每次添加约束时仅传播受影响的局部网络，单次传播复杂度O((V+E)logV)。对于本算例（~80个时间点），每次传播在微秒级完成。相比UPMurphi在每个时间步检查所有约束的O(C)方式，增量传播在长时间跨度问题上具有显著优势。

(3) 通信窗口约束对搜索的影响。实验中观察到通信窗口数量对EUROPA搜索效率有直接影响。每个contained_by约束在OpenCondition阶段会产生与窗口数量成正比的MERGE选择，窗口越多搜索空间越大。本文通过阶段聚合（将多个子任务合并为一个phase-level action）有效控制了搜索空间的增长。

(4) 遮挡约束建模的简洁性。SWA遮挡约束在EUROPA中被自然地建模为独立Timeline上的fact序列，通过contained_by与动作Token关联。这一建模方式比PDDL+中的timed-initial-literals更直观，且约束传播机制自动确保遮挡约束与通信约束的协同满足。

## X.6 本章小结

本章设计了一个包含6阶段23子任务的空间站机械臂全流程操作任务仿真算例，分别使用EUROPA框架和UPMurphi规划器进行求解，并从算法机制、求解性能、适用场景三个维度进行对比分析。

主要结论如下：

(1) EUROPA的缺陷导向搜索算法在本算例中展现出优越的求解效率（亚秒级），其核心优势来自STN增量Dijkstra传播的高效约束推理和规则驱动的反向因果推理。

(2) UPMurphi的前向状态空间搜索在处理连续动力学方面具有天然优势，但对于长时间跨度（55000秒）的调度问题面临状态空间爆炸的挑战。

(3) "连续预计算+离散调度"的混合策略是处理此类问题的有效途径：利用解析公式预计算连续过程的结果（持续时间），将问题转化为纯调度问题后使用EUROPA高效求解。

(4) 通信窗口和SWA遮挡约束在EUROPA的Timeline建模范式下得到了简洁自然的表达，验证了EUROPA框架在空间站机械臂任务规划领域的适用性。