# 第X章 仿真算例设计与实验分析

## X.1 仿真参数设定

仿真以空间站（NORAD 48274）和中继卫星（NORAD 50005）的TLE轨道根数为输入，统一设定规划起始时刻 T0 = 2025年7月25日 21:00:00 UTC（北京时间 2025年7月26日 05:00:00）。通信窗口通过SGP4轨道传播模型计算空间站与中继卫星的相对可见性确定；SWA遮挡区间通过SGP4传播联合DH运动学正解，以5°天线波束角准则计算确定。

表X-1 仿真基本参数

| 参数 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| T0 | 2025-07-26 05:00 BJT | 规划起始时刻 |
| 空间站TLE | NORAD 48274 | CSS天和核心舱 |
| 中继卫星TLE | NORAD 50005 | 天链二号03星 |
| 轨道周期 | ~92 min | 空间站轨道周期 |
| 通信窗口 | ~57 min可见/~42 min中断 | 每圈通信可见时长 |
| 遮挡判据 | 天线波束角<5° | 臂杆遮挡通信链路的角度阈值 |
| 大臂提前量 | ≥12 h | 大臂重启加电在运动前12小时完成 |
| 小臂提前量 | ≥5 h | 小臂重启加电在运动前5小时完成 |

### X.1.1 通信窗口

表X-2 TLE实算通信窗口区间（前15圈）

| 编号 | 起始T(s) | 结束T(s) | 时长(s) | 起始(BJT) | 结束(BJT) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vis1 | 110 | 3580 | 3470 | 07-26 05:01 | 07-26 05:59 | 通信可用 |
| Vis2 | 6130 | 9490 | 3360 | 07-26 06:42 | 07-26 07:38 | 通信可用 |
| Vis3 | 12040 | 15330 | 3290 | 07-26 08:20 | 07-26 09:15 | 通信可用 |
| Vis4 | 17890 | 21160 | 3270 | 07-26 09:58 | 07-26 10:52 | 通信可用 |
| Vis5 | 23720 | 27030 | 3310 | 07-26 11:35 | 07-26 12:30 | 通信可用 |
| Vis6 | 29580 | 33000 | 3420 | 07-26 13:13 | 07-26 14:10 | 通信可用 |
| Vis7 | 35550 | 39060 | 3510 | 07-26 14:52 | 07-26 15:51 | 通信可用 |
| Vis8 | 41610 | 45090 | 3480 | 07-26 16:33 | 07-26 17:31 | 通信可用 |
| Vis9 | 47640 | 51010 | 3370 | 07-26 18:14 | 07-26 19:10 | 通信可用 |
| Vis10 | 53560 | 56850 | 3290 | 07-26 19:52 | 07-26 20:47 | 通信可用 |
| Vis11 | 59430 | 62870 | 3440 | 07-26 21:30 | 07-26 22:27 | 通信可用 |
| Vis12 | 65360 | 68830 | 3470 | 07-26 23:09 | 07-27 00:07 | 通信可用 |
| Vis13 | 71060 | 74570 | 3510 | 07-27 00:44 | 07-27 01:42 | 通信可用 |
| Vis14 | 76890 | 80370 | 3480 | 07-27 02:21 | 07-27 03:19 | 通信可用 |

### X.1.2 SWA遮挡区间

表X-3 TLE实算SWA遮挡区间

| 起始T(s) | 结束T(s) | 时长(s) | 起始(BJT) | 结束(BJT) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 61750 | 61750 | 07-26 05:00 | 07-26 22:09 | 不活跃 |
| 61750 | 62180 | 430 | 07-26 22:09 | 07-26 22:16 | 活跃 |
| 62180 | 75450 | 13270 | 07-26 22:16 | 07-27 01:57 | 不活跃 |
| 75450 | 76110 | 660 | 07-27 01:57 | 07-27 02:08 | 活跃 |
| 76110 | 90000 | 13890 | 07-27 02:08 | 07-27 06:00 | 不活跃 |

## X.2 算例一：无遮挡冲突场景

算例一选择Phase3（大臂运动）在通信窗口Vis10内执行，该窗口时段内无SWA遮挡事件。Phase3至Phase5连续在Vis10内完成，Phase6在Vis11内执行。

表X-4 算例一任务规划结果

| 阶段 | 任务 | 开始(BJT) | 结束(BJT) | 时长(s) | 通信窗口 | 遮挡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | 大臂重启加电保温 | 05:01 | 05:18 | 980 | Vis1 | 运动前14.6h |
| 1b | 小臂重启加电保温 | 14:52 | 14:55 | 150 | Vis7 | 运动前5.0h |
| 2 | 平台状态设置(6项) | 06:42 | 07:41 | 3530 | Vis2 | — |
| — | 等待运动窗口 | 07:41 | 19:52 | 43900 | — | — |
| 3 | 大臂运动至组合(5项) | 19:52 | 20:23 | 1840 | Vis10 | 无影响 |
| 4 | 小臂运动至SWA(2项) | 20:23 | 20:36 | 770 | Vis10 | 无影响 |
| 5 | 视觉捕获SWA(2项) | 20:36 | 20:43 | 460 | Vis10 | 无影响 |
| — | 等待通信恢复 | 20:43 | 21:30 | 2800 | — | — |
| 6 | 小臂独立设置(6项) | 21:30 | 21:56 | 1560 | Vis11 | — |

## X.3 算例二：遮挡冲突场景

算例二选择Phase3在通信窗口Vis11内执行。Phase3结束后，SWA遮挡事件[61750,62180]（BJT 22:09~22:16）覆盖了Phase4的预期执行时段。遮挡结束后，Vis11剩余窗口仅690秒，不足以容纳Phase4（770秒）。规划器自动将Phase4推迟至下一通信窗口Vis12，导致68分钟的等待延迟。

表X-5 算例二任务规划结果

| 阶段 | 任务 | 开始(BJT) | 结束(BJT) | 时长(s) | 通信窗口 | 遮挡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | 大臂重启加电保温 | 05:01 | 05:18 | 980 | Vis1 | 运动前16.2h |
| 1b | 小臂重启加电保温 | 16:33 | 16:36 | 150 | Vis8 | 运动前4.9h |
| 2 | 平台状态设置(6项) | 06:42 | 07:41 | 3530 | Vis2 | — |
| — | 等待运动窗口 | 07:41 | 21:30 | 49770 | — | — |
| 3 | 大臂运动至组合(5项) | 21:30 | 22:01 | 1840 | Vis11 | 无影响 |
| — | 等待(遮挡+通信中断) | 22:01 | 23:09 | 4090 | — | 遮挡阻断 |
| 4 | 小臂运动至SWA(2项) | 23:09 | 23:22 | 770 | Vis12 | 需无遮挡 |
| 5 | 视觉捕获SWA(2项) | 23:22 | 23:29 | 460 | Vis12 | 需无遮挡 |
| 6 | 小臂独立设置(6项) | 23:29 | 23:55 | 1560 | Vis12 | — |

## X.4 对比分析

表X-6 两算例对比

| 对比项 | 算例一（无遮挡冲突） | 算例二（遮挡冲突） |
| --- | --- | --- |
| Phase3所在窗口 | Vis10 [53560,56850] | Vis11 [59430,62870] |
| SWA遮挡影响 | 无 | 遮挡[61750,62180]阻断Phase4 |
| Phase4位置 | 紧随Phase3(Vis10内) | 推迟至Vis12 [65360,68830] |
| 遮挡导致等待 | 0 | 4090s (68min) |
| 大臂提前量 | 14.6h ✓ | 16.2h ✓ |
| 小臂提前量 | 5.0h ✓ | 4.9h ✓ |
| 任务完成时间 | 07-26 21:56 | 07-26 23:55 |
| 总历时 | 16.9h | 18.9h |

对比分析表明：（1）算例一中，Phase3至Phase5在同一通信窗口内连续执行，总操作时长3070秒小于窗口容量3290秒，验证了基本调度能力；（2）算例二中，SWA遮挡事件导致Phase4无法在原窗口内执行，规划器自动将Phase4推迟至下一窗口，任务总历时增加约2小时，验证了约束回避能力。两算例均满足12小时和5小时的提前量约束。

## X.5 本章小结

本章基于空间站与中继卫星的真实TLE轨道根数，通过SGP4传播模型和DH运动学联合计算确定通信窗口和遮挡区间，设计了两组仿真算例。算例一验证了规划算法在无遮挡冲突场景下的基本调度能力，算例二验证了规划算法在遮挡约束冲突场景下的自动回避能力。实验结果表明，基于EUROPA框架的缺陷导向时序回溯搜索算法能够有效处理通信窗口约束和SWA遮挡约束，在满足12小时和5小时提前量要求的前提下，生成可行的任务计划。